Instructiuni de folosire lisp Generare Grinzi Buiandrugi, sectiuni si renumerotare

Desfasurarea grinzilor si buiandrugilor, sectiunile la 1:20 si renumerotarea lor

Fisier: Generare grinzi si buiandrugi.lsp · Comenzi: GenerareGrinziBuiandrugi, SectiuniGrinzi, RenumeroteazaSectiuni · AutoCAD 2024

Toate comenzile de mai jos sunt in acelasi fisier, Generare grinzi si buiandrugi.lsp. Nu exista un lisp separat pentru sectiuni sau pentru renumerotarea lor: incarcati fisierul acesta si aveti toate trei comenzile.

| Comanda | Ce face | Unde e descrisa |
| --- | --- | --- |
| GenerareGrinziBuiandrugi | desfasoara grinzile si buiandrugii de pe planul de cofraj, cu detaliile centurilor, si semnaleaza greselile | Partea 1 |
| SectiuniGrinzi | deseneaza sectiunile la 1:20 pentru numerele de pe desfasurate | Partea 2 |
| RenumeroteazaSectiuni | renumeroteaza sectiunile de pe desfasurate si titlurile N-N ale chenarelor | Partea 2 |

Renumerotarea marcilor de armatura (RenumeroteazaMarciGrinzi) si extrasul (ExtrasGrinzi) sunt in fisiere separate: Renumeroteaza Marci Grinzi.lsp si Extras grinzi.lsp.

Partea 1 - GenerareGrinziBuiandrugi

1. Ce face comanda

Comanda citeste planul de cofraj si desfasoara toate grinzile (G..), grinzile in placa (GP..) si toti buiandrugii (B..) de pe el, intr-un singur rand, toate cu fata de sus la acelasi nivel. Pentru fiecare element deseneaza: conturul si carcasa, reazemele, etrierii, cotele, axele, cotele de nivel, sectiunea xx, armatura longitudinala si titlul cu numarul de bucati.

La sfarsitul randului pune detaliile centurilor - cate unul pentru fiecare tip de centura de pe plan - cu etrierii numarati din plan.

In acelasi timp verifica planul: latimi, inaltimi, grupuri de cofraj, cote de nivel, reazeme, nume. Greselile apar intr-o fereastra la final si sunt marcate pe plan cu cercuri rosii numerotate.

Sectiunile la 1:20 se fac separat, dupa ce dati numerele sectiunilor, cu SectiuniGrinzi - vezi documentatia ei.

2. Ce cauta comanda in desen

Totul se citeste din SELECTIA facuta la inceput; din ea intra numai layerele de mai jos, restul e ignorat.

| Layer | Ce contine | La ce foloseste |
| --- | --- | --- |
| Markers | texte | Numele elementelor: G1 30x40 grinda, B2 30x55 buiandrug, C1 30x25 centura (latime x inaltime, in cm). BP ... (buiandrugi porotherm) se ignora. |
| Grinzi | linii, polilinii | Cele doua linii ale fiecarei grinzi si ale fiecarui buiandrug. |
| Centuri | linii, polilinii | Centurile: reazeme, centura in care sta un buiandrug, numararea etrierilor centurilor. |
| Stalpi | polilinii inchise | Stalpii - reazemele grinzilor. |
| Axe | linii si texte | Axele care trec prin reazeme si numele lor, din cercurile de la capete. |
| Cofrag | grupuri | Grupurile de cofraj (puse cu COFRAJ sau de mana): sectiunea, cotele de inaltime, cota de sus si cota de jos (field). |

3. Cum trebuie sa fie desenul

Elementele

- Fiecare grinda si fiecare buiandrug e o fasie intre doua linii paralele pe Grinzi, cu numele intre ele. Liniile se pot opri la fata stalpului sau pot intra peste stalp.

- Peste un stalp intermediar elementul continua (grinda continua), daca dincolo nu incepe alt element, cu alt nume.

- Doua texte cu acelasi numar pe aceeasi grinda, pe deschideri diferite (G1 30x50 si G1 30x40), dau o grinda cu sectiune variabila - capitolul 6.

Grupurile de cofraj

O sectiune de cofraj apartine elementului care are aceleasi doua fete ca ea si e cel mai aproape de ea, pe lungimea lui. Din grup se iau cotele de inaltime (de exemplu 14 + 11), textul liber (cota de sus) si textul cu field (cota de jos). Daca ambele cote sunt text simplu (fara field), cea mai mica tine loc de field si se verifica la fel.

- Sectiunea poate fi un dreptunghi (fara placa, 4 varfuri) sau in T / L (cu placa). Daca placa e la partea de jos a sectiunii de cofraj, grinda e intoarsa: in sectiunea la 1:20 placa se pune jos, iar sus ramane dreptunghi curat. Cota de sus a grinzii intoarse e cea mai mare cota de nivel din grupul ei de cofraj (ex. +3.45, cu +2.95 jos), oricare din ele ar fi field; pe desfasurata si pe sectiune se pun cotele ei, nu cota comuna a planului.

- O sectiune pusa langa element, nu pe el, ii apartine numai daca e la cel mult 1.5 m si nu e un stalp intre ele. Asa, sectiunea centurii din prelungirea unei grinzi, de dincolo de stalp, nu mai e luata drept a grinzii.

Centura buiandrugilor

Fierul de jos al centurii, la buiandrugi, depinde de inaltimea centurii in care sta buiandrugul. Centura se cauta dupa numele C.. cel mai apropiat, pe aceeasi directie. Daca nu e niciun nume, dar buiandrugul sta intre doua linii de centura la cel mult 60 cm una de alta, centura e luata de acolo, cu inaltimea cea mai deasa din numele centurilor de pe plan.

4. Cum decurge comanda

- Scrieti GenerareGrinziBuiandrugi si selectati tot planul de cofraj cu o fereastra.

- Comanda propune cota de sus gasita pe grupurile de cofraj, de exemplu <+2.75>. Enter daca e buna, sau scrieti alta.

- Va intreaba armatura longitudinala a centurilor, de exemplu <4%%C12>.

- Dati coltul stanga-sus al primei desfasurate (fata de sus a elementelor). Se pun intai grinzile (G1, G2, ...), apoi grinzile in placa (GP5, ...), apoi buiandrugii (B1, B2, ...), apoi detaliile centurilor.

- La final apare o fereastra cu numarul de desfasurate si problemele gasite.

Problemele sunt marcate pe plan cu un cerc rosu numerotat, pe layerul Erori grinzi, care nu se printeaza. Marcajele vechi se sterg la fiecare rulare. Toata generarea se anuleaza cu un singur U.

5. Ce deseneaza

Elementul si reazemele

- Dreptunghiul elementului (layer 0), de la marginea exterioara a reazemului din stanga pana la a celui din dreapta, inalt cat inaltimea din nume; carcasa pe FIER, la 25 mm in interior.

- Reazemele, ca grupuri pe layer 0: stalpul (latimea lui, 30 cm inaltime, hasura ANSI31); grinda pe care reazema (sectiunea ei, hasurata); la buiandrugi, capatul fara stalp primeste caramida de 30 cm (hasura AR-B88), de ajustat de mana daca e cazul.

Etrierii

Linii pe Otel etrieri. Nu se pun in stalpi si nici in grinda pe care reazema elementul.

- Grinzi: la o deschidere (lumina) mai mica de 1.20 m, toti la 15 cm. Altfel, pe fiecare deschidere, zona de capat = 1/4 din lumina, rotunjita in sus la 5 cm (4.975 m -> 1.25 m). Din punctul de impartire se merge cu 10 cm spre stalp, la mijloc cu 15 cm, apoi iar cu 10 cm pana la stalpul din dreapta. Daca la mijloc ramane un rest, ultimii doi etrieri sunt mai apropiati - niciodata mai departe de 15 cm.

- Buiandrugi: la 15 cm peste tot, in afara de stalpi (si peste caramida); ultimul se pune la capat.

La buiandrugi, langa fiecare etrier, e figurat si etrierul centurii, pe Otel centuri global. Liniile acestea nu se numara.

Cotele, axele, nivelurile

- Lantul de cote de sus: zonele de etrieri, cu etr. %%C8/10 / etr. %%C8/15 sub el. Lantul de jos: reazemele si deschiderile. Stil Centimetri 50 cu virgula, layer Cote.

- Axele care trec prin reazeme, cu numele lor.

- Grupul cotelor de nivel (layer Cote): cota de inaltime, cota de sus si cota de jos ca FIELD (cota de sus - cota de inaltime).

Sectiunea xx

Grup pe Sectiuni grinzi, in prima treime a primei deschideri, de la reazemul din stanga, numerotat direct 1, 2, 3... de la stanga la dreapta. Daca ar cadea peste textul etrierilor, se muta in aceeasi treime.

Armatura longitudinala

Sub desfasurata, ca grupuri: bara cu ciocuri pe FIER, cotele ciocurilor si a lungimii, cercul marcii, marca y pe Otel marca (se renumeroteaza), diametrul pe Otel diametru, L= ca FIELD pe Otel lungime. Bara e cu 25 mm mai scurta la fiecare capat.

- grinzi: un rand sus si unul jos, 3%%C16, ciocuri de 25 cm;

- buiandrugi: doar jos, 3%%C12, ciocuri de 30 cm (sus sunt barele centurii); in plus, fierul de jos al centurii, la inaltimea centurii minus 2 x 2.5 cm.

Titlul si bucatile

Deasupra, pe Bucati element: G1 30x40 1buc. si Scara 1:50. Elementele identice (acelasi nume, aceeasi geometrie) se deseneaza o singura data, cu numarul de bucati.

Chenarele

Fiecare desfasurata primeste, strict pe lungimea elementului, un Chenar pentru armatura (titlul si barele de dedesubt) si un Chenar etrieri (etrierii si numerele sectiunilor), de care au nevoie renumerotarea marcilor si extrasul.

6. Grinzi cu sectiune variabila

Doua texte cu acelasi numar pe aceeasi grinda, pe deschideri diferite (G1 30x50 si G1 30x40), dau o singura grinda, G1 30x50(30x40):

- treapta e la fata stalpului dinspre partea mai joasa; conturul si carcasa urmeaza treapta;

- cotele de nivel si de inaltime se pun la ambele capete;

- armatura de sus e continua; jos, cate o bara pe fiecare tronson, fiecare trecand peste tot stalpul de la treapta;

- cate o sectiune xx pe fiecare tronson;

- grupul de cofraj se verifica fata de inaltimea tronsonului in dreptul caruia sta.

Grinzi in placa (GP)

Un text ca GP5 25x15 (pe Markers, intre doua linii pe Grinzi) e o grinda in placa: inalta cat placa, cu fata de sus la nivelul placii. Numarul ei vine dupa al grinzilor G (G1...G4, apoi GP5). Desfasurata se face ca la grinzi, cu diferentele:

- reazemele sunt centurile (fasiile de pe Centuri), grinzile si stalpii pe care ii traverseaza sau in care se termina; se deseneaza ca un dreptunghi hasurat ANSI31 de 10 cm sub ea, iar lantul de jos are reazemele si deschiderile dintre ele;

- etrierii sunt la 15 cm de la un capat la altul, si peste reazeme; ce ramane din impartire se imparte egal la cele doua capete; lantul de sus e o singura cota, cu etr. %%C8/15;

- armatura: 3%%C14 sus si jos, ciocuri pe inaltimea carcasei (10 cm la placa de 15);

- axele, sectiunea xx, cotele de nivel (la dreapta), chenarele si titlul - ca la celelalte grinzi.

7. Detaliile centurilor

La sfarsitul randului, cate un detaliu pentru fiecare tip de centura de pe plan (dupa numele C..): sectiunea la 1:20 (cu placa din grupul de cofraj al centurii), barele, etrierul in sectiune, cotele de nivel, etrierul desfasurat (laturi = centura - 5 cm, etr %%C8/15, L= field) cu numarul de bucati, si dedesubt grupul barelor drepte (4%%C12, L=12.00m, xxx buc. - se completeaza de mana).

Etrierii centurilor se numara din plan:

- fasiile centurilor = doua linii paralele pe Centuri, la distanta egala cu latimea unei centuri cu nume, fara alta linie intre ele;

- pas 15 cm, fara stalpi si grinzi; la capetele libere primul la 5 cm; ultimul la capat; peste buiandrugi se numara;

- barele: doar o estimare in linia de comanda (lungimea fasiilor, intrarile peste reazeme, innadiri de 50 de diametre, la 12 m).

8. Ce semnaleaza

- latimea din nume diferita de distanta dintre linii pe plan;

- inaltimea din nume diferita de grupul de cofraj (suma cotelor, de exemplu 14 + 11 = 25 fata de 40) - la grinzi, buiandrugi si centurile cu nume;

- cotele de nivel din grupul de cofraj care nu se potrivesc cu inaltimea din nume, sau care lipsesc;

- cota de sus din grupul de cofraj diferita de cea data la pornire;

- grinda fara grup de cofraj pe plan;

- buiandrug cu latimea din nume diferita de grosimea zidului;

- buiandrug fara centura gasita (fierul centurii se pune atunci pentru o centura de 25 cm);

- buiandrugi cu cota de jos diferita de a celorlalti;

- capat de grinda care nu reazema pe stalp sau grinda;

- text de element care nu e intre doua linii;

- acelasi nume de axa la axe paralele diferite;

- acelasi nume la elemente cu lungimi sau reazeme diferite (se face cate o desfasurata pentru fiecare).

- grinda in placa (GP) cu inaltimea diferita de grosimea placii, sau numerotata inaintea grinzilor G;

- capat de grinda in placa care nu reazema pe centura, grinda sau stalp.

Centura fara nume luata langa un buiandrug (capitolul 3) nu se verifica: inaltimea ei e doar presupusa, dupa celelalte centuri.

9. Parametri

Se schimba la inceputul fisierului Generare grinzi si buiandrugi.lsp. Distantele sunt in milimetri.

| Parametru | Implicit | Ce face |
| --- | --- | --- |
| gb:*tol* | 2.0 | toleranta de coordonate |
| gb:*acop* | 25 | carcasa fata de marginea elementului |
| gb:*h-reazem* | 300 | inaltimea desenata a stalpului / caramizii |
| gb:*l-caram* | 300 | latimea caramizii la buiandrugi |
| gb:*pas-cap* | 100 | pasul etrierilor la capete, la grinzi |
| gb:*pas-mij* | 150 | pasul etrierilor in camp si la buiandrugi |
| gb:*desc-mica* | 1200 | sub aceasta lumina, toti etrierii la 15 cm |
| gb:*etr-dist* | 50 | primul etrier de la capatul liber al buiandrugului |
| gb:*arm-g* | "3%%C16" | armatura grinzilor, sus si jos |
| gb:*arm-b* | "3%%C12" | armatura buiandrugilor, jos |
| gb:*cioc-g* / gb:*cioc-b* | 250 / 300 | ciocurile barelor la grinzi / buiandrugi |
| gb:*spatiu* | 1800 | distanta dintre desfasurate |
| gb:*sect-max* | 1500 | cat de departe de element poate sta sectiunea de cofraj |
| gb:*ds* | "Centimetri 50 cu virgula" | stilul cotelor |

10. Daca ceva nu iese

| Mesajul | Ce inseamna |
| --- | --- |
| „nu am gasit grupul de cofraj (sectiunea) pe plan” | Grinda n-are niciun grup pe Cofrag cu aceleasi fete, sau grupul e dincolo de un stalp ori la mai mult de 1.5 m. Puneti grupul cu COFRAJ. |
| „inaltimea din nume este X cm, grupul de cofraj arata ...” | Cotele grupului nu dau inaltimea din nume. Corectati numele sau grupul. |
| „cotele de nivel din grupul de cofraj (... / ...) dau X cm” | Cota de jos nu se potriveste. Daca e field, dati REGEN; altfel corectati-o. |
| „grupul de cofraj nu are cotele de nivel” | Din grup lipseste textul de sus (liber) sau cel de jos (cu field). |
| „nu am gasit centura in care sta” | Langa buiandrug nu e nici nume C.., nici doua linii de centura la cel mult 60 cm. |
| „nu am gasit cele doua linii ale elementului in jurul textului” | Textul nu e intre doua linii pe Grinzi, sau liniile nu sunt ortogonale. |
| „capatul ... nu reazema pe stalp sau grinda” | Capatul elementului nu ajunge la un stalp (Stalpi) sau la alt element perpendicular. |

Comanda a fost verificata pe planul de cofraj de proba: cu grupurile puse de COFRAJ, generarea nu mai semnaleaza nicio problema falsa.

Partea 2 - SectiuniGrinzi si RenumeroteazaSectiuni

11. Ce fac comenzile

- SectiuniGrinzi deseneaza sectiunile la 1:20 pentru numerele de sectiune de pe desfasuratele grinzilor si buiandrugilor: conturul cu placa, etrierul, barele, etichetele, cotele si, sub fiecare, etrierul desfasurat.

- RenumeroteazaSectiuni renumeroteaza sectiunile de pe desfasurate 1, 2, 3... de la stanga la dreapta, impreuna cu titlurile N-N ale chenarelor de sectiuni.

Amandoua sunt in acelasi fisier cu GenerareGrinziBuiandrugi si lucreaza numai pe desfasurate generate de ea.

12. Inainte de sectiuni

- Generati desfasuratele cu GenerareGrinziBuiandrugi. La generare, fiecare sectiune primeste deja un numar, de la stanga la dreapta.

- Corectati ce e de corectat pe desfasurate: bare intrerupte, cu cioc la un singur capat, sectiuni mutate sau adaugate.

- Daca ati adaugat sau sters sectiuni (copiati un grup de sectiune existent unde e nevoie), rulati RenumeroteazaSectiuni.

- Elementele identice (de exemplu buiandrugii la fel) pot primi de mana acelasi numar de sectiune - se deseneaza o singura data.

Datele fiecarui element (dimensiuni, placa, centura) sunt salvate ascuns pe conturul desfasuratei, la generare. De aceea sectiunile merg doar pe desfasurate generate cu versiunea actuala - o desfasurata desenata de mana sau generata cu o versiune veche trebuie regenerata.

13. SectiuniGrinzi - cum decurge

- Scrieti SectiuniGrinzi si selectati desfasuratele (cu armatura de sub ele).

- Daca printre ele sunt buiandrugi, comanda intreaba armatura centurii, de exemplu <4%%C12> (jumatate sus, jumatate jos; 6%%C12 = 3 sus si 3 jos).

- Comanda verifica numerotarea (capitolul 16). Daca gaseste ceva, va arata mesajele si intreaba Desenez totusi sectiunile asa? [Da/Nu] <Nu>. La Nu nu se deseneaza nimic.

- Dati coltul stanga-sus al primului chenar. Chenarele se pun intr-un rand.

La final, eventualele probleme (bare negasite, sectiuni pe desfasurate fara date) apar intr-o fereastra.

14. Ce deseneaza

Pentru fiecare numar, intr-un Chenar pentru sectiuni etrieri:

- titlul N-N si Sc 1:20;

- conturul sectiunii cu placa (din grupul de cofraj al elementului, cu rupere); fara placa daca planul nu are grupuri de cofraj;

- la o grinda intoarsa - care pleaca de la fata de jos a placii in sus - placa se deseneaza jos, cu rupere, iar sus sectiunea e un dreptunghi curat. Se recunoaste singura, din grupul de cofraj: placa e la partea de jos a sectiunii de cofraj;

- etrierul cu ciocuri;

- barele de sus si de jos, luate din grupurile de armatura de sub element, in dreptul sectiunii, cu etichetele lor;

- cota de latime, cotele de nivel (cota de jos = field) si indicatorul de marca.

- la o grinda in placa (GP): conturul e un dreptunghi, fara placa; etrierul are sus si jos acoperirea placii (1.5 cm), la lateral 2.5 cm; o singura eticheta pentru toate barele, de exemplu 3+3%%C14.

Barele sunt desenate ca cercuri pline cu acelasi diametru, 50, la orice diametru de bara - ca in desenele facute de mana. Diametrul real se citeste din eticheta.

Sub sectiune, etrierul desfasurat: laturi = sectiunea - 5 cm (la grinzile in placa: latimea - 5 cm si inaltimea - 3 cm), colturi rotunjite, ciocuri de 10 cm, cotele, marca y, etr %%C8/10/15 sau etr %%C8/15 dupa pasii din desfasurata, L= ca field.

Sectiunile aceluiasi element cu acelasi etrier stau in acelasi chenar, cu un singur etrier desfasurat.

La buiandrugi

- sus, etrierul centurii, cu barele centurii (armatura intrebata la pornire);

- etrierul buiandrugului pe toata inaltimea;

- doua marci: sus a etrierului centurii, jos a buiandrugului;

- etrierul desfasurat al buiandrugului e deschis: trei laturi, cu ciocuri intoarse care adauga impreuna 20 cm.

15. Barele modificate de mana

Barele din desfasurata pot fi modificate: intrerupte, cu cioc la un singur capat sau drepte (polilinie sau linie pe FIER, in grup cu textul de diametru). Comanda le recunoaste asa:

- bara cu ciocuri in jos e de sus, bara cu ciocuri in sus e de jos;

- bara dreapta ia randul barei cu ciocuri cele mai apropiate pe verticala;

- la o innadire se ia bara din care sectiunea e mai departe de capat.

16. Verificarea numerotarii

Inainte sa deseneze, SectiuniGrinzi cauta doua feluri de nepotriviri:

- sectiuni cu numere diferite care au aceeasi forma, dimensiuni, cote de nivel, placa (grosime, una sau doua parti, sus sau jos), bare si etrieri - placa in stanga sau in dreapta e aceeasi sectiune, intoarsa - de exemplu Sectiunile 6 (B1 30x55), 7 (B2 30x55), 8 (B3 30x55) ... pot avea acelasi numar;

- acelasi numar pe elemente cu sectiuni diferite.

Mesajele apar intr-o fereastra si in linia de comanda. La Nu, corectati numerele pe desfasurate, rulati RenumeroteazaSectiuni si relansati comanda. O sectiune cu acelasi numar pe mai multe elemente se deseneaza o singura data.

17. RenumeroteazaSectiuni

- Scrieti RenumeroteazaSectiuni si selectati tot - nu trebuie izolat nimic.

- Comanda gaseste grupurile de sectiune (doua linii si doua texte pe Sectiuni grinzi) si le numeroteaza de la 1, de la stanga la dreapta, pe randuri de sus in jos.

- Titlurile N-N ale chenarelor de sectiuni din selectie se schimba la fel (fosta 4-4 devine 3-3), ca sa ramana legate de grinzi.

- Sectiunile care aveau acelasi numar raman cu un numar comun si dupa renumerotare.

- Pentru o sectiune noua, chenarul se deseneaza cu SectiuniGrinzi.

18. Parametri

Se schimba in fisierul Generare grinzi si buiandrugi.lsp, in blocul SECTIUNI (1:20). Distantele sunt in milimetri, la scara sectiunii (de 2.5 ori desenul de 1:50).

| Parametru | Implicit | Ce face |
| --- | --- | --- |
| gb:*sc* | 2.5 | scara sectiunii fata de desfasurate (1:20 fata de 1:50) |
| gb:*s-acop* | 62.5 | acoperirea (25 mm) la scara sectiunii |
| gb:*s-bara* | 35 | distanta de la etrier la marginea barei |
| gb:*r-bara* | 25 | raza cercului unei bare (diametru 50), aceeasi la orice diametru |
| gb:*s-placa* | 242.9 | cat iese placa in afara inimii, in sectiune |
| gb:*r-colt* | 59.8 | raza colturilor etrierului desfasurat |
| gb:*cioc-e* | 250 | ciocul etrierului (10 cm) la scara sectiunii |
| gb:*arm-c* | "4%%C12" | armatura centurii (se intreaba) |
| gb:*ds-20* | "Centimetrii sc 1la20" | stilul cotelor din sectiuni |
| gb:*ds-etr* | "etrier 20 marit" | stilul cotelor etrierului desfasurat |

19. Daca ceva nu iese

| Mesajul | Ce inseamna |
| --- | --- |
| „Sectiunea N: nu e pe o desfasurata generata (fara date)” | Desfasurata a fost desenata de mana sau cu o versiune veche. Regenerati-o. |
| „Sectiunea N (...): nu am gasit barele de jos / de sus sub element” | Sub desfasurata, in dreptul sectiunii, nu e grupul barelor (bara pe FIER + textul de diametru). Verificati daca grupul a fost spart sau mutat. |
| „Sectiunile ... pot avea acelasi numar” | Sectiuni identice cu numere diferite. Dati-le acelasi numar, sau raspundeti Da daca le vreti separat. |
| „Sectiunea N apare pe ... diferite” | Acelasi numar pe elemente cu sectiuni diferite. Corectati numerele. |

Diametrul cercurilor barelor a fost uniformizat la 50 dupa sectiunile desenate de mana; se poate schimba din gb:*r-bara*.