SectiuniGrinzi

Sectiunile la 1:20 si renumerotarea lor

Fisier: Generare grinzi si buiandrugi.lsp · Comenzi: SectiuniGrinzi, RenumeroteazaSectiuni · AutoCAD 2024

1. Ce fac comenzile

- SectiuniGrinzi deseneaza sectiunile la 1:20 pentru numerele de sectiune de pe desfasuratele grinzilor si buiandrugilor: conturul cu placa, etrierul, barele, etichetele, cotele si, sub fiecare, etrierul desfasurat.

- RenumeroteazaSectiuni renumeroteaza sectiunile de pe desfasurate 1, 2, 3... de la stanga la dreapta, impreuna cu titlurile N-N ale chenarelor de sectiuni.

Amandoua sunt in acelasi fisier cu GenerareGrinziBuiandrugi si lucreaza numai pe desfasurate generate de ea.

2. Inainte de sectiuni

- Generati desfasuratele cu GenerareGrinziBuiandrugi. La generare, fiecare sectiune primeste deja un numar, de la stanga la dreapta.

- Corectati ce e de corectat pe desfasurate: bare intrerupte, cu cioc la un singur capat, sectiuni mutate sau adaugate.

- Daca ati adaugat sau sters sectiuni (copiati un grup de sectiune existent unde e nevoie), rulati RenumeroteazaSectiuni.

- Elementele identice (de exemplu buiandrugii la fel) pot primi de mana acelasi numar de sectiune - se deseneaza o singura data.

Datele fiecarui element (dimensiuni, placa, centura) sunt salvate ascuns pe conturul desfasuratei, la generare. De aceea sectiunile merg doar pe desfasurate generate cu versiunea actuala - o desfasurata desenata de mana sau generata cu o versiune veche trebuie regenerata.

3. SectiuniGrinzi - cum decurge

- Scrieti SectiuniGrinzi si selectati desfasuratele (cu armatura de sub ele).

- Daca printre ele sunt buiandrugi, comanda intreaba armatura centurii, de exemplu <4%%C12> (jumatate sus, jumatate jos; 6%%C12 = 3 sus si 3 jos).

- Comanda verifica numerotarea (capitolul 6). Daca gaseste ceva, va arata mesajele si intreaba Desenez totusi sectiunile asa? [Da/Nu] <Nu>. La Nu nu se deseneaza nimic.

- Dati coltul stanga-sus al primului chenar. Chenarele se pun intr-un rand.

La final, eventualele probleme (bare negasite, sectiuni pe desfasurate fara date) apar intr-o fereastra.

4. Ce deseneaza

Pentru fiecare numar, intr-un Chenar pentru sectiuni etrieri:

- titlul N-N si Sc 1:20;

- conturul sectiunii cu placa (din grupul de cofraj al elementului, cu rupere); fara placa daca planul nu are grupuri de cofraj;

- la o grinda intoarsa - care pleaca de la fata de jos a placii in sus - placa se deseneaza jos, cu rupere, iar sus sectiunea e un dreptunghi curat. Se recunoaste singura, din grupul de cofraj: placa e la partea de jos a sectiunii de cofraj;

- etrierul cu ciocuri;

- barele de sus si de jos, luate din grupurile de armatura de sub element, in dreptul sectiunii, cu etichetele lor;

- cota de latime, cotele de nivel (cota de jos = field) si indicatorul de marca.

Barele sunt desenate ca cercuri pline cu acelasi diametru, 50, la orice diametru de bara - ca in desenele facute de mana. Diametrul real se citeste din eticheta.

Sub sectiune, etrierul desfasurat: laturi = sectiunea - 5 cm, colturi rotunjite, ciocuri de 10 cm, cotele, marca y, etr %%C8/10/15 sau etr %%C8/15 dupa pasii din desfasurata, L= ca field.

Sectiunile aceluiasi element cu acelasi etrier stau in acelasi chenar, cu un singur etrier desfasurat.

La buiandrugi

- sus, etrierul centurii, cu barele centurii (armatura intrebata la pornire);

- etrierul buiandrugului pe toata inaltimea;

- doua marci: sus a etrierului centurii, jos a buiandrugului;

- etrierul desfasurat al buiandrugului e deschis: trei laturi, cu ciocuri intoarse care adauga impreuna 20 cm.

5. Barele modificate de mana

Barele din desfasurata pot fi modificate: intrerupte, cu cioc la un singur capat sau drepte (polilinie sau linie pe FIER, in grup cu textul de diametru). Comanda le recunoaste asa:

- bara cu ciocuri in jos e de sus, bara cu ciocuri in sus e de jos;

- bara dreapta ia randul barei cu ciocuri cele mai apropiate pe verticala;

- la o innadire se ia bara din care sectiunea e mai departe de capat.

6. Verificarea numerotarii

Inainte sa deseneze, SectiuniGrinzi cauta doua feluri de nepotriviri:

- sectiuni cu numere diferite care au aceeasi forma, dimensiuni, bare si etrieri (placa si cota nu conteaza) - de exemplu Sectiunile 6 (B1 30x55), 7 (B2 30x55), 8 (B3 30x55) ... pot avea acelasi numar;

- acelasi numar pe elemente cu sectiuni diferite.

Mesajele apar intr-o fereastra si in linia de comanda. La Nu, corectati numerele pe desfasurate, rulati RenumeroteazaSectiuni si relansati comanda. O sectiune cu acelasi numar pe mai multe elemente se deseneaza o singura data.

7. RenumeroteazaSectiuni

- Scrieti RenumeroteazaSectiuni si selectati tot - nu trebuie izolat nimic.

- Comanda gaseste grupurile de sectiune (doua linii si doua texte pe Sectiuni grinzi) si le numeroteaza de la 1, de la stanga la dreapta, pe randuri de sus in jos.

- Titlurile N-N ale chenarelor de sectiuni din selectie se schimba la fel (fosta 4-4 devine 3-3), ca sa ramana legate de grinzi.

- Sectiunile care aveau acelasi numar raman cu un numar comun si dupa renumerotare.

- Pentru o sectiune noua, chenarul se deseneaza cu SectiuniGrinzi.

8. Parametri

Se schimba in fisierul Generare grinzi si buiandrugi.lsp, in blocul SECTIUNI (1:20). Distantele sunt in milimetri, la scara sectiunii (de 2.5 ori desenul de 1:50).

| Parametru | Implicit | Ce face |
| --- | --- | --- |
| gb:*sc* | 2.5 | scara sectiunii fata de desfasurate (1:20 fata de 1:50) |
| gb:*s-acop* | 62.5 | acoperirea (25 mm) la scara sectiunii |
| gb:*s-bara* | 35 | distanta de la etrier la marginea barei |
| gb:*r-bara* | 25 | raza cercului unei bare (diametru 50), aceeasi la orice diametru |
| gb:*s-placa* | 242.9 | cat iese placa in afara inimii, in sectiune |
| gb:*r-colt* | 59.8 | raza colturilor etrierului desfasurat |
| gb:*cioc-e* | 250 | ciocul etrierului (10 cm) la scara sectiunii |
| gb:*arm-c* | "4%%C12" | armatura centurii (se intreaba) |
| gb:*ds-20* | "Centimetrii sc 1la20" | stilul cotelor din sectiuni |
| gb:*ds-etr* | "etrier 20 marit" | stilul cotelor etrierului desfasurat |

9. Daca ceva nu iese

| Mesajul | Ce inseamna |
| --- | --- |
| „Sectiunea N: nu e pe o desfasurata generata (fara date)” | Desfasurata a fost desenata de mana sau cu o versiune veche. Regenerati-o. |
| „Sectiunea N (...): nu am gasit barele de jos / de sus sub element” | Sub desfasurata, in dreptul sectiunii, nu e grupul barelor (bara pe FIER + textul de diametru). Verificati daca grupul a fost spart sau mutat. |
| „Sectiunile ... pot avea acelasi numar” | Sectiuni identice cu numere diferite. Dati-le acelasi numar, sau raspundeti Da daca le vreti separat. |
| „Sectiunea N apare pe ... diferite” | Acelasi numar pe elemente cu sectiuni diferite. Corectati numerele. |

Diametrul cercurilor barelor a fost uniformizat la 50 dupa sectiunile desenate de mana; se poate schimba din gb:*r-bara*.